| VPI |  |
| --- | --- |
| DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER |
| Livret D : Notice hygiène et sécurité du personnel |

| Version | Date de révision | Référence du livrable | Rédacteur | Approbation | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 05/12/2025 | NDNC_R_OPP_2512_1a | Ophélie PLESSIS | Jonathan HERNANDO | Etude initiale |
| 1b | 16/01/2026 | NDNC_R_OPP_2601_1b |  |  | Prise en compte relecture VPI |

Table des matières

Chapitre 0 :	Avant-Propos	3

1	Préambule	4

1.1	Organisation du dossier de demande d’autorisation	4

1.2	Périmètre et limites de l’étude	4

2	Objectif	4

3	Cadre général	5

3.1	Effectif et organisation du site	5

3.2	Organisation générale de la sécurité	5

3.2.1	Intervention externe	5

3.2.2	Documents de sécurité	5

3.3	Surveillance médicale	5

Chapitre 1 :	Notice Hygiène et Sécurité applicable au projet VPI	7

1	Risques génériques des installations	8

1.1	Locaux tertiaires	8

1.2	Hygiène et installation sanitaire	8

2	Risques liés au procédé de traitement de la scorie	8

Avant-Propos

## Préambule

### Organisation du dossier de demande d’autorisation

La présente étude constitue le livret D du dossier de demande d’autorisation d’exploiter concernant le projet de la société VPI basée à Nouméa. Le sommaire des études constituantes du dossier de cadrage sont référencées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Organisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter

| Organisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter temporaire |  |
| --- | --- |
| Livret A | Situation administrative et description des installations |
| Livret B | Étude d'impact sur l'environnement |
| Livret C | Étude de dangers |
| Livret D | Notice hygiène et sécurité du personnel |
| Livret E | Plans réglementaires |

### Périmètre et limites de l’étude

Le présent dossier porte sur les installations du projet VPI uniquement.

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à Néodyme NC, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur.

La responsabilité de Néodyme NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes ou erronées.

Le destinataire utilisera les informations inclues dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.

Néodyme NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la prestation.

## Objectif

La Notice Hygiène et Sécurité (NHS) traite des questions relatives à l’hygiène et aux risques encourus par les travailleurs en précisant les mesures prises pour les réduire, conformément aux prescriptions réglementaires santé sécurité au travail applicables sur le territoire.

Elle se base principalement sur le Code du Travail de la Nouvelle-Calédonie, sur la délibération n°34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène et sur la délibération n°19-2023/PANC portant modification du règlement et des tarifs de la cale de halage du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie.

Cette notice est réalisée conformément à l’article 413-4, Titre I, Livre IV du code de l'environnement de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie.

## Cadre général

### Effectif et organisation du site

La nouvelle unité VPI est projetée sur la zone industrielle de Doniambo. Contrairement à la SLN, VPI ne prévoit pas de fonctionner de nuit.

L’organisation interne prévoit :

- 1 gérant ;

- 1 responsable d’opérations ;

- 13 employés.

Un référent hygiène et sécurité sera désigné pour veiller à l’application des règles, au suivi des contrôles et à la gestion des situations d’urgence.

### Organisation générale de la sécurité

#### Intervention externe

En cas d’intervention externe, un plan de prévention est systématiquement mis en place.

Un permis de feu peut être mis en place, uniquement dans le cadre d’interventions spécifiques.

#### Documents de sécurité

Les documents suivants seront tenus à jour et accessibles :

Règlement intérieur ou consignes internes d’exploitation ;

Document d’évaluation des risques professionnels ;

Registre santé/sécurité au travail ;

Fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés ;

Procédures d’intervention et d’urgence.

### Surveillance médicale

La surveillance médicale a pour objet de contrôler la santé des employés potentiellement exposés à des risques professionnels. Ce processus systématique permet de détecter des signes précoces d'une éventuelle maladie liée au travail.

Chaque employé doit subir un examen médical avant son affectation au poste, ainsi que périodiquement durant l'exercice de ses fonctions. La fréquence de ces examens médicaux est déterminée par les facteurs suivants :

- Type de tâche et risques inhérents pour la santé ;

- Milieu de travail ;

- Exigences législatives ;

- Antécédents médicaux et état de santé actuel de l'employé ;

- Age de l’employé.

Le programme de surveillance de la santé est proposé :

- Lorsque la loi l'exige, les examens médicaux et tests cliniques obligatoires en matière de risques professionnels comprennent notamment : l'amiante, le bruit, les rayonnements ionisants, etc.

- Lorsqu'il existe un risque identifié, il a été démontré qu'ils favorisent la détection précoce de troubles et de maladies professionnelles, l'identification de problèmes potentiels et du niveau d'efficacité des stratégies préventives.

- Au moins une fois tous les 5 ans pour le suivi individuel simple. Suivant les risques particuliers encouru par le travailleur, un suivi individuel renforcé est mis en place. Un examen périodique est à réaliser tous les 4 ans maximum.

Notice Hygiène et Sécurité applicable au projet VPI

## Risques génériques des installations

### Locaux tertiaires

Des locaux de travail sont présents sur site :

- Bureau ;

- Sanitaires ;

- Réfectoire.

Ces locaux seront maintenus rangés et en bon état de propreté.

### Hygiène et installation sanitaire

Des sanitaires (homme et femme) seront à la disposition des salariés ainsi qu’un réfectoire. Les installations du personnel féminin seront séparées des installations du personnel masculin.

Les locaux du site seront aménagés de manière à veiller à la sécurité des travailleurs et offrir de bonnes conditions d’hygiène.

## Risques liés au procédé de traitement de la scorie

Les activités projetées exposent les salariés à des risques professionnels de diverses natures : poussières, pincement, projection, bruit etc. Les risques identifiés sont présentés dans cette partie ainsi que les mesures de prévention et de protection associées.

Les risques liés au procédé pouvant être présents sont les suivants :

Risques mécaniques : organes en mouvement, points de pincement.

Risques de projection de particules lors des opérations de broyage/criblage.

Risque de poussières en suspension, notamment en phase de déchargement, criblage, broyage et convoyage.

Risque bruit lié aux broyeurs, convoyeurs, ventilateurs d’aspiration et engins de manutention.

Risques thermiques associés au sécheur et à son brûleur ;

Risques de circulation interne associés aux engins et zones piétonnes.

Les risques liés aux utilités et aux produits stockés sont les suivants :

Cuve à gazole (brûleur + ravitaillement engins)

  - Risque d’incendie ou d’explosion en cas de fuite ou d’épandage.

  - Risque de pollution du sol (fuite, débordement lors du remplissage).

  - Risque de formation d’atmosphères explosives au niveau des évents.

Engins de manutention

  - Chocs, collisions internes, renversement.

  - Manipulation de charges lourdes.

Equipements électriques (armoires, moteurs, ventilateurs)

Dans la mesure où le projet VPI s’implantera au sein du site SLN, un chapitre complémentaire est ajouté à l’étude afin de préciser les liens fonctionnels entre les deux sociétés, ainsi que l’organisation retenue en matière de gestion de la sécurité et de la démarche HSE, notamment au travers de la notice d’hygiène et de sécurité du DDAE.

Le tableau ci-après reprend l’ensemble des risques identifiés pour le projet (procédé principal et ses utilités) ainsi que les mesures de prévention prévues :

| Identification du danger | Mesures de prévention et de protection |
| --- | --- |
| Procédé principal |  |
| Emission de poussières (criblage, broyage, convoyage) | Système de captation à la source sur les principaux points d’émission Réseau d’aspiration équipé de filtres adaptés et régulièrement entretenus Fermeture ou capotage des convoyeurs Port d’EPI respiratoires adaptés (type P3) selon les tâches |
| Risques mécaniques (point de pincement, pièces en mouvement) | Capotage des organes mobiles (courroies, tambours, broyeurs) Arrêts d’urgence accessibles et testés périodiquement Procédures de consignation avant maintenance Formations spécifiques des opérateurs |
| Projection de particules (lors des opérations de criblage et broyage) | Enceintes fermées ou capotage des machines Port de lunettes/visières Distances de sécurité matérialisées autour des équipements |
| Risques liés au bruit (broyeurs, ventilateurs, engins) | Délimitation des zones > 80–85 dB Port de protections auditives dans les zones > 85 dB Maintenance régulière des machines pour réduire les émissions sonores |
| Risques thermiques (sécheur, brûleur, surfaces chaudes) | Isolation ou protection des surfaces chaudes Signalisation et périmètres de sécurité Formation à la conduite et au contrôle du brûleur Dispositifs d’arrêt d’urgence accessibles |
| Risques de circulation interne (engins + zones piétonnes) | Voies matérialisées, zones piétons séparées Limitation de vitesse sur site Avertisseurs lumineux et sonores sur les engins Procédure d’entrée des véhicules sur site Sens de circulation spécifique pour les engins, précisé dans une procédure et sur un plan de circulation affichée à l’entrée du site |
| Utilités |  |
| Cuve gazole isotank | Cuve dispose d’une rétention 100 % Aire étanche et résistante aux hydrocarbures (béton armé) Ventilation et évents conformes (installation TotalEnergies) Protection mécanique des équipements sensibles Procédure de remplissage sécurisée (anti-débordement, surveillance) Extincteurs adaptés au risque à proximité Kit antipollution présent et accessible Procédure d’urgence en cas de déversement Gestion des déchets souillés via une filière agréée Zonage et consignes ATEX |
| Risques liés aux engins (carburant, chocs, incendie) | Contrôles périodiques et entretien préventif des engins Aire de ravitaillement dédiée et sécurisée Interdiction de fumer Formation des conducteurs Kits anti-pollution à proximité des engins |
| Equipements électriques (armoires, moteurs, ventilateurs) | Vérifications périodiques Protection IP adaptée à l’environnement poussiéreux Coupures d’urgence identifiées et signalées Procédure de consignation avant intervention |

Analyse des interactions entre VPI et la SLN

Dans la mesure où le projet VPI s’implantera au sein du site de la SLN, situé sur la zone industrielle de Doniambo à Nouméa, il convient de prendre en compte les interactions fonctionnelles et organisationnelles prévues entre les deux entités.

Cette coactivité implique une gestion coordonnée des enjeux de sécurité, de santé et d’environnement, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation, notamment au regard des situations de coactivité, des flux de circulation, des accès, ainsi que des dispositifs de prévention des risques.

VPI et la SLN disposerons d’un POI commun, garantissant une gestion coordonnée et homogène des situations d’urgence sur l’ensemble du périmètre concerné. Cette organisation partagée est complétée par la mise en œuvre d’exercices d’urgence réguliers, auxquels les équipes concernées participent, afin de maintenir un niveau de préparation opérationnelle adapté aux risques du site.

L’accès aux installations sera strictement encadré par des dispositifs communs de contrôle et de prévention, incluant l’obligation de détention d’un passeport sécurité et l’utilisation de badges sécurisés pour l’entrée sur la zone industrielle ainsi que sur la zone du projet.

L’ensemble de ces dispositions permettra d’assurer une maîtrise des risques intégrée, cohérente et alignée avec les standards de sécurité en vigueur sur le site de Doniambo.